超轻型铠装野战光缆

超轻型野战光缆是专为野外及复杂环境下的应急通信而设计的，光缆直径仅2mm，重量轻，耐磨，耐低温，耐腐蚀，抗拉抗压。它由单芯光纤、不锈钢软管、凯夫拉和TPU外护套组成，具有优良的机械性能和光学传输性能。

应用环境

军队野外应急通信；

矿产、油田、港口临时通信；

快速布线系统；

电视现场直播、临时通信；

快速抢修；

主要参数

| 光纤芯数 | 光缆外径 (mm) | 光缆重量 (kg) | 最小弯曲半径 (mm) | 抗拉性能 (N) |  | 抗压性能 (N/10cm) |  | 耐受温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 |  |
| 1 | 2.0 | 9 | 15 | 200 | 100 | 2000 | 1000 | －40～85 |