轻型铠装野战光缆

超轻型野战光缆是专为野外及复杂环境下的应急通信而设计的，光缆直径仅2.5mm，重量轻，耐磨，耐低温，耐腐蚀，抗拉抗压。它由单芯光纤、不锈钢软管、凯夫拉和TPU外护套组成，具有优良的机械性能和光学传输性能。

产品特点

超微不锈钢软管保护，光缆抗压可达3000N/10mm；

采用耐磨、耐腐蚀护套材料，可在室外长期使用；

采用抗微弯型特种光纤，光缆最小弯曲半径达到20mm;

φ2.5mm微小外径，重量轻至12KG/KM;

军用连接器或FC,SC,ST,LC等标准接头；

产品符合 Bellcore GR-326标准

应用环境

军队野外应急通信；

快速布线；

电视现场直播、临时通信；

快速抢修；

主要参数

| 光纤芯数 | 光缆外径 (mm) | 光缆重量 (kg) | 最小弯曲半径 (mm) | 抗拉性能 (N) |  | 抗压性能 (N/10cm) |  | 使用温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 |  |
| 1-2 | 2.5 | 12 | 20 | 400 | 200 | 2500 | 1500 | -40～85 |